ESCÁNER EPSON EXPRESSION 11000XL

RESUMEN

CATEGORÍA	Escaner de positivos A3 invertido

TÉCNICAS

- Digitalización de pliegos de herbario

- Digitalización de materiales con volumen

RESPONSABLES	Francisco Javier Salgueiro González.

LOCALIZACIÓN	Edificio Celestino Mutis, 2ª planta, Sala de Herbario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Generales

    - Tipo de escáner: Plano en color

    - Dispositivo fotoeléctrico: Sensor de línea CCD en color

    - Tamaño del documento: 310 x 437 mm (12,2 x 17,2 pulg.)

    - Resolución del escaneado: 2400 ppp (principal). 4800 ppp con Micro Step (sub)

    - Resolución de salida: Entre 50 y 12800 ppp

    - Datos de imagen: 16 bits por píxel por color interno

    - 1 a 8 bits por píxel por color externo

    - Interfaz: Un puerto USB de alta velocidad

    - Fuente de luz: Lámpara fluorescente de gas xenón

- Mecánicas

    - Anchura: 656,0 mm (25,8 pulg.)

    - Anchura: 458,0 mm (18,4 pulg.)

    - Altura: 158,0 mm (6,2 pulgadas)

    - Peso: Aprox. 14,5 kg (31,9 libras)

    - Eléctricas

    - Corriente nominal de entrada: 0,5 A

    - Voltaje nominal de entrada: De 220 a 240 V de CA ± 10%

    - Frecuencia nominal de entrada: 50 a 60 Hz

    - Consumo en funcionamiento: Aprox. 45 W

    - Consumo en modo listo para funcionar: Aprox. 20 W

    - Consumo en modo latente:  2,8 W o menos

    - Consumo apagado: 0,5 W

- Ambientales

    - Temperatura en funcionamiento: De 5 a 35 ˚C (de 41 a 95 ˚F)

    - Temperatura almacenamiento: –25 a 60 ˚C (–13 a 140 ˚F)

    - Humedad en funcionamiento: De 10 a 80 % sin condensación

    - Humedad Almacenamiento: De 10 a 85 % sin condensación

    - Condiciones de funcionamiento: Condiciones normales de oficina u hogar. No utilice el producto con luz solar directa, cerca de una fuente de luz fuerte o en un lugar muy polvoriento.

- Interfaz USB

    - Tipo de interfaz: Especificación de bus serie universal (USB) Revisión 2.0

    - Estándar eléctrico: Modo Full Speed (12 Mbit por segundo) y modo Hi-Speed (480 Mbit por segundo) de USB Especificación de bus serie Revisión 2.0.

    - Tipo de conector: Un puerto Tipo B

- Normas y homologaciones: Modelo para Europa:

    - Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CE: EN 60950-1

    - Directiva CEM 2004/108/CE: EN 55022 clase B; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3