Impresora de PolyJet 3D

Stratasys Objet 260 Connex 3

RESUMEN

CATEGORÍA		Impresión 3D

TÉCNICAS

- Imprimir piezas de interés científico en tres dimensiones

RESPONSABLES 	Alfonso Ojeda

LOCALIZACIÓN 		Edificio Centro Internacional. Primera planta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Materiales de modelo:

  - Rígido y opaco: VeroPureWhiteTM, VeroWhitePlusTM, VeroBlackPlusTM, VeroGrayTM, VeroBlueTM, VeroCyanTM, VeroMagentaTM, VeroYellowTM

  - Similar a la goma: Agilus30TM, TangoPlusTM, TangoBlackPlusTM, TangoBlackTM, TangoGrayTM

  - Transparente: VeroClearTM y RGD720 Polipropileno simulado: RigurTM y DurusTM Alta temperatura

  - Biocompatible

- Materiales digitales

  - Colores vibrantes combinados en material rígido y opaco

  - Tintados translúcidos en color

  - Materiales similares a la goma con distintos valores Shore A

  - Digital ABS PlusTM para ofrecer una gran durabilidad que incluye mezclas con goma Materiales que emulan al polipropileno con una mayor resistencia térmica

- Materiales de soporte

  - SUP705 (se elimina con un chorro de agua)

  - SUP706 (soluble)

- Tamaño máximo del modelo (XYZ): 255 x 252 x 200 mm (10,0 x 9,9 x 7,9 pulgadas)

- Tamaño y peso del sistema: 87 x 120 x 73,5 cm (34,2 x 47,2 x 29 pulgadas); 264 kg (581 lbs.)

- Armario de material: 33 x 117 x 64 cm (13 x 46,1 x 25,2 pulgadas); 76 kg (168 lbs.)

- Resolución: Eje X: 600 ppp; eje Y: 600 ppp; eje Z: 1600 ppp

- Precisión: Hasta 200 micras para piezas de máximo tamaño (solamente con materiales rígidos, dependiente de la geometría, parámetros de construcción y orientación de la pieza)

- Espesor mínimo de capa: Capas de impresión de hasta 16 micras (0,0006 pulgadas)

- Modos de fabricación: Material digital: resolución de 30 micras (0,001 pulgadas) Alta calidad: resolución de 16 micras (0,0006 pulgadas) Alta velocidad: resolución de 30 micras (0,001 pulgadas)

- Software intuitivo de impresión 3D Objet Studio

- Compatibilidad de la estación de trabajo: Windows 7 - Windows 10

- Conectividad de red: LAN - TCP/IP

- Condiciones de funcionamiento: Temperatura 18-25 °C (64-77 °F); humedad relativa 30-70 % (sin condensación)

- Requisitos de alimentación: 110-240 VCA 50/60 Hz; 1,5 kW monofásica

- Conformidad con normas: CE, FCC